一、需求总述

先基于产品、模具、设备、颜色四个维度建立约束与排序规则；核心目标：依据产品 - 模具 - 设备绑定关系锁定可生产机台，再依据颜色工艺规则优化同机台工单先后顺序，输出合规、低转产损耗的排产计划。

二、基础主数据关联逻辑

1. 主数据三层绑定关系定义

1）产品 ↔ 模具绑定关系

- 一条产品可绑定 1 套或多套适配模具；一套模具可对应多款产品（同模多色 / 同模不同料号）

- 约束：工单指定产品后，系统仅加载该产品绑定的全部有效模具；模具处于维修 / 保养状态时，自动剔除不可选用

2）模具 ↔ 设备绑定关系

- 一套模具可匹配一台或多台满足硬件参数的注塑机；一台设备可容纳多套适配模具

- 约束：模具与设备不存在绑定关系的，直接过滤，不参与排产分配；

2. 工单分配机台计算逻辑

- 输入：待排产工单（携带产品编码）

- 步骤 1：根据工单产品，拉取所有绑定的可用模具（排除维修 / 保养中模具）

- 步骤 2：遍历筛选出的模具，匹配所有与模具存在绑定关系的可用设备（排除故障、停机锁定设备）

- 步骤 3：汇总去重，得到该工单可生产设备池；若无匹配设备 / 模具，工单标记「无法排产」，人工介入处理

- 输出：工单仅允许在设备池内分配机台，禁止人工分配至池外设备

三、同设备工单排序约束（颜色维度为主）

同一台设备上，分配完成的多张工单，系统自动按颜色规则重排生产顺序，最小化洗料转产成本，硬性约束 + 优化优先级如下：

硬性不可违反约束（强约束，系统强制拦截）

- 颜色生产顺序强制遵循浅色→深色，禁止深色工单直接紧邻浅色工单

示例：黑色工单后不能直接排白色 / 透明工单；透明、白色工单后可接续浅灰、米色、红色、黑色（系统按颜色从浅到深设置颜色组，每个颜色组设置优先级，优先级数值越低，颜色越浅）

- 透明 / 高光产品为特殊浅色品类，后置不允许承接高色素深色工单；深色、高填充色料工单完成后，必须间隔洗料工序，不能直接排透明件

- 同模具工单不受颜色限制，可连续生产（无需拆模，仅需简单清料，优先级最高）

优化排序优先级（弱约束，同合规条件下自动择优）

优先级从高到低：

- 同模具工单连续排布（无换模损耗，最优）

- 完全相同颜色工单连续排布（无需深度洗料，转产耗时最短）

- 色系相近工单连续排布（浅黄→米白→浅灰，少量洗料即可切换）

- 严格遵循浅到深顺序，跨色系工单后置排布

四、工单计划用时计算逻辑

- 基础参数定义（主数据预设）

  - 产品主数据：成型周期（CycleTime，单位：秒 / 模）、单模腔数

  - 工单主数据：工单计划生产数量（TargetQty）

  - 换产工时主数据（单位：分钟） ：暂时只取排产参数设置，固定时间；

- 工单纯生产工时计算公式

纯生产工时（仅注塑产出，不含换产）

纯生产分钟 = (工单计划数量 × 成型周期秒数) ÷ (60 × 单模腔数)

业务说明：成型周期为单模单次循环时间，一模多腔同步产出多件，需按腔数折算总模次耗时；同时支持班产反推校验：班产 = 单小时模次 × 有效工时，系统可自动校验工单生产工时是否匹配标准班产产能。

- 工单完整计划占用总工时（核心，包含前置换产损耗）

单工单在机台的总占用时长 = 前置换产工时 + 工单纯生产工时

- 工单开始时间逻辑：

  - 完工工单：工单已全部生产完成，不再参与时序计算，仅作为历史换产记录；

  - 在制工单（生产中未完工）：已下发机台、实际开机生产，存在真实实际开工时间，计划时间不可重算、不可前移，作为本机台时间轴固定起点；

  - 待排工单（未开工）：未分配机台 / 已分配但未开机，计划开始时间由系统时序推演生成（默认当前排产时间）。

四、完整排产处理流程

- 工单池加载：读取所有待排产注塑工单，过滤已锁定、已完工工单

- 机台适配过滤

① 按工单产品匹配有效模具；② 按模具匹配合规设备；③ 生成每张工单专属可上机台范围

- 工单预分配：将工单分配至对应可生产设备池内任意机台，支持人工微调分配（仅允许在合规设备池内调整）

- 单设备内工单重排（颜色维度优化）

对每一台设备下已分配的全部工单，基于模具、颜色规则重新排序，规避深色转浅色的高损耗场景，优先合并同模、同色工单

- 计算排产开始时间和机台占用时长；

- 排产结果输出：

  - 每台设备输出有序工单序列，标注每道工单转产类型（同模连续 / 同色转产 / 深浅跨色转产）

  - 异常工单标记：无匹配模具、无适配设备、颜色顺序冲突（人工调整后重新校验）

- 校验规则：保存排产计划前，全量校验所有工单是否满足「设备适配约束 + 颜色顺序约束」，存在违规项弹窗提示，禁止保存非法排产方案

五、系统设置和接口：

- 排产设置：

接口名称：getscheduleconfig

无请求参数

返回样例：

{

"moldchangetime": 30,		--换模时间

"fullreschedule": "否"			--全量重排

}

  - 换模时间（分钟）：当同设备切换工单需要换模时，增加该换模时间；

  - 全量重排：是/否：默认否，如果选是，把已经排产并开始生产的工单也一起重新排产；

- 工单状态：生产工单状态主要分排产前和排产后，排产前工单的状态：待排产；排产后工单状态分：下发、调机中、转产中、待首检、中断、暂停、生产、完工等；

- 排产范围：根据排产参数设置：是否全量重排？是（除“完工”外的所有工单排产）否（只排产“待排产”状态的工单）

- 获取待排产工单信息接口：

接口名称：pendingScheduleWO

请求参数：

{workshop: "2号注塑车间", 		--生产场地

devicecode: ""}					--设备编号

返回样例：

[

{

"orderchildno": "20260625001-005",			--工单号

"status": "待排产",							--工单状态

"deviceid": "E0001",						--设备编号

"schechulequantity": 1000,					--排产数量

"moldid": "ZXKX438",						--模具编号

"completequantity": 0,						--生产数量

"qualifiedqty": 0,							--合格数量

"productid": "13764074-0010",				--产品编号

"p_name": 3.5寸硬盘盒体 灯镜注塑件,		--产品名称

"p_model": 东创 PMMA CM211-241287/wt=1.5/1.6g/水口3.2/1.8g  30秒（ZXKX438)1*4（中兴),						--产品型号

"p_color": "深绿色",						--产品颜色

"finish_qty": 0,								--提报数量

"scrap_qty": 0								--报废数量

}

]

约束关系取值接口：

  - 模具—设备—产品关联关系：

接口名称：MPDrelation

无请求参数

返回样例：

[

{

"code": "ZXKX438",							--模具编号

"name": "3.5寸硬盘盒体 灯镜注塑件",			--模具名称

"producecycle": 30,							--成型周期

"holesnum": 4,								--型腔数

"usestate": "正常",							--模具状态

"productid": "13764074-0010",				--产品编号

"p_name": "3.5寸硬盘盒体 灯镜注塑件627001087300",	--产品名称

"p_model": "东创 PMMA CM211-241287/wt=1.5/1.6g/水口3.2/1.8g  30秒（ZXKX438)1*4（中兴)",			--产品型号

"shiftoutput": 960,							--标准班产

"device_id": "E0002",							--设备编号

"d_name": "注塑机500A",					--设备名称

"d_model": "500",							--设备型号

"tonnage": 500								--吨位

}

]

  - 颜色组和颜色关联关系：

接口名称：colorgroup

无传入参数

返回样例：

[

{

"groupname": "透明",		--颜色组

"priority": 10,				--优先级

"color": "透明"				--颜色

}，

{

"groupname": "透明",		--颜色组

"priority": 10,				--优先级

"color": "半透明"			--颜色

}

]

  - 颜色切换设置：

接口名称：colorswtich

无传入参数

返回样例：

[

{

"startcolor": "透明",			--开始颜色

"startpriority": 10,			--优先级

"endcolor": "白色",				--结束颜色

"endpriority": 20			--结束颜色优先级

}

]

五、排产结果返回：

[

{

"orderchildno": "20260625001-005",			--工单号

"status": "待排产",							--工单状态

"deviceid": "E0001",						--设备编号（排产后变化）

"schechulequantity": 1000,					--排产数量

"moldid": "ZXKX438",						--模具编号（排产后变化）

"completequantity": 0,						--生产数量

"planstarttime": "2026-07-02 17:20:26"		--计划开始时间

"planendtime": "2026-07-05 17:20:26"		--计划完成时间

"qualifiedqty": 0,							--合格数量

"productid": "13764074-0010",				--产品编号

"p_name": 3.5寸硬盘盒体 灯镜注塑件,		--产品名称

"p_model": 东创 PMMA CM211-241287/wt=1.5/1.6g/水口3.2/1.8g  30秒（ZXKX438)1*4（中兴),						--产品型号

"p_color": "深绿色",						--产品颜色

"finish_qty": 0,								--提报数量

"scrap_qty": 0								--报废数量

}

]